精神卫生2号楼窗户改造工程

根据精神科实际需要，现将精神卫生2号楼4层至10层病房内走廊封闭式窗户更改为5+5钢化真空玻璃式推拉窗，并安装不锈钢防盗窗。具体如下：

- 材质要求：

- ⑴、病房内走廊窗：采用5+1.4pvb+5mm钢化真空玻璃推拉窗，型材壁厚1.4mm，月牙锁外装；

- ⑵、不锈钢防盗窗：1.5mm 201不锈钢；

- 2、窗户型号：C0915 、C1215、C1515；

3、预算价包括：本工程造价含主材、辅材、拆除、人工、税费等全部费用；

4、走廊窗拆除及安装清单见下表：

| 类别 | 序号 | 窗户编号 | 洞口尺寸 （宽*高） | 面 积 （㎡） | 樘数 | 合计面积（㎡） | 楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊窗 | 1 | C0915 | 0.85*1.45 | 1.2325 | 21 | 25.88 | 8-10 |
|  | 2 | C1215 | 1.15*1.45 | 1.6675 | 8 | 13.34 | 4-7 |
|  | 3 | C1515 | 1.45*1.45 | 2.1025 | 43 | 90.41 | 4-10 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 129.63 |  |
| 拆除窗 | 1 | 拆除转运 |  |  |  | 129.63 | 4-10 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 129.63 |  |
| 不锈钢防盗窗 | 1 | 1.5mm不锈钢防盗窗 |  |  |  | 129.63 | 4-10 |
|  | 2 | 1.5mm不锈钢防盗窗 |  |  |  | 10.73 | 11 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 140.36 |  |