- 二、内镜中心清洗消毒工作台技术参数和配置要求(尺寸根据现场勘探定制)

| 胃镜部分配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 型号、规格 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 胃镜初洗槽（含背板） | 660X700mm | 3套 | 槽体采用PMMA复合材料压注模具一次成型 |
| 2 | 小物品存放平台（含背板） | 660X700mm | 1套 | PMMA复合材料 |
| 3 | 胃镜末洗槽（含背板） | 转角槽 | 1套 | 槽体采用PMMA复合材料压注模具一次成型 |
| 4 | 莲蓬头水龙头 | 冷热两用 | 3个 | 304不锈钢材质 |
| 5 | 高压水枪 |  | 4个 | 304不锈钢材质 |
| 6 | 高压气枪 |  | 4个 | 304不锈钢材质(安装空气过滤器) |
| 7 | 灌流器（含灌流接头 和控制面板） |  | 4台 | 全自动化自动灌流器带送气，接头为进口快速接头。 |
| 8 | 干燥台（含背板） |  | 1套 | 采用PMMA复合材料压注模具一次成型，长约2米，具体尺寸根据场地实际情况定制。 |
| 9 | 多功能一体化电路系统 |  | 1套 | 采用国标电线，带防漏电装置。 |
| 10 | 照明灯具及线路 | 3W | 1 套 | 采用国标电线，暖光型 |
| 11 | 供水管路系统 |  | 1套 | 采用PPR、PVC国标管材 |
| 12 | 供气管路系统 |  | 1套 | 采用PVC国标管材 |
| 13 | 下水管路系统 |  | 1套 | 采用PVC国标管材 |
| 14 | 胃镜部分整体柜门、支架 |  | 1套 | 彩钢玻璃柜门、不锈钢框架、铝合金包边，长约7.5m，具体尺寸根据场地实际情况定制。 |
| 15 | 内镜清洗消毒流程牌 |  | 1套 | 经防腐抗锈处理 |
| 16 | 即热热水器 |  | 1台 | 国内一线品牌，功率满足使用量要求 |
| 肠镜部分配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 型号、规格 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 肠镜初洗槽（含背板） | 660X700mm | 2套 | 槽体采用PMMA复合材料压注模具一次成型 |
| 2 | 超声存放平台（含背板、20L超声清洗机） | 450X700mm | 1套 | 超声清洗机为国内一线品牌，自动加热功能 |
| 3 | 肠镜末洗槽（含背板） | 转角槽 | 1套 | PMMA复合材料 |
| 4 | 莲蓬头水龙头 | 冷热两用 | 2个 | 304不锈钢材质 |
| 5 | 高压水枪 |  | 3个 | 304不锈钢材质 |
| 6 | 高压气枪 |  | 3个 | 304不锈钢材质(安装空气过滤器) |
| 7 | 灌流器（含灌流接头和控制面板） |  | 3台 | 全自动化自动灌流器带送气，接头为进口快速接头。 |
| 8 | 干燥台（含背板） |  | 1套 | 采用PMMA复合材料压注模具一次成型，长约2米，具体尺寸根据场地实际情况定制。 |
| 9 | 洗手槽（含红外线感应龙头） |  | 1套 | 采用PMMA复合材料 |
| 10 | 多功能一体化电路系统 |  | 1套 | 采用国标电线，带防漏电装置 |
| 11 | 照明灯具及线路 | 3W | 1套 | 采用国标电线，暖光型 |
| 12 | 供水管路系统 |  | 1套 | 采用PPR、PVC国标管材 |
| 13 | 供气管路系统 |  | 1套 | 采用PVC国标管材 |
| 14 | 下水管路系统 |  | 1套 | 采用PVC国标管材 |
| 15 | 肠镜部分整体柜门、支架 |  | 1套 | 彩钢玻璃柜门、不锈钢框架、铝合金包边，长约7.5m，具体尺寸根据场地实际情况定制。 |
| 16 | 内镜清洗消毒流程牌 |  | 1套 | 经防腐抗锈处理 |
| 17 | 即热热水器 |  | 1台 | 国内一线品牌，功率满足使用量要求 |

三、清洗消毒工作站相关配置及要求

1、兼容自来水及纯水。

2、供水要求：水量8L/分以上，0.22-0.8Mpa。

3、额定电能参数：AC220V±10%，50HZ   1.0A。

4、消毒液、酶洁液、酒精装、排：自吸、自排。

5、医用无油、静音、热保护的空压机3台，储气罐容量≥24L（投标商根据水气压力配置相当数的空压机），配置相当数量成套水气过滤器。

6、内镜清洗流程牌、纱布盒、手套盒、毛巾架等附件3套。

四、售后服务和其它要求

1、超声波清洗机、初洗槽、洗手池、全自动内镜清洗消毒机、干燥台无缝连接，形成一个整体，一旦有故障不影响维修，可以整机挪动。另外超声波清洗机、全自动内镜清洗消毒机的操作面板、打印机、显示面板必须镶嵌在背板上。

2、清洗槽和全自动内镜清洗消毒机必须为同一品牌。

3、整机包修不少于2年，终身免费服务，年度定期预防性维护保养次数不少于6次（免费）。

4、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械等的价格。