相差显微镜招标参数

1、光学系统：齐焦距离必须为国际标准45mm的无限远光学矫正系统；

2、放大倍率：100-1000倍；

3、载物台：钢丝传动，无齿条结构，恒温载物台；

4、调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条/小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为≤36.8mm，总行程量为≤25mm，微调行程为每圈≤0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环；

5、聚光镜：相差聚光镜，带10X、20X、40X、100X相差环板；

6、照明系统：内置卤素灯，内置透射光柯勒照明；

7、三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式；

8、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；

9、物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘；

10、物镜：平场消色差相差物镜10X（N.A.≥0.25，WD ≥10.5）、20X（N.A.≥0.4，WD≥1.2）、40X（N.A.≥0.65，WD ≥0.56）、100X（N.A.≥1.25，WD ≥0.13）；

11、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；

12、要求整机原装产品,不接受不明产地的拼装产品。光学元件采用无铅玻璃，环保设

计，所有光学部件都做了防霉处理，确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用

寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响；

13、供应商在安徽有售后服务机构，有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务，维护时间须能在接到通知的4小时内响应；

14、如一时无法修复设备，须能提供备用设备供使用，此条款适用保修期外；

★15、保修时间3年；