动态血压技术参数

硬件

1、记录盒大小要适中，轻便好用。

2、袖带要有防滑设计，可拆卸可清洗，要求有备用（最好有大中小尺寸各一副）。

3、配带要有很好的固定装备并要求简单舒适，也要求有备用

4、要具有液晶屏幕可显示收缩压,舒张压,心率等实时数值

5、有主动测量和记录事件按扭,并可检测电池电量、测量失败后可自动补测

并可显示测量失败的原因

6、能使用5号充电电池

软件

1、分析技术:波形图

2、测量范围：0-300mmHg

3、测量精度:±3mmHg, 或者测量值的±2%

4、测量方法：逐步放气示波法测量

5、血压测量准确性：达到并超过BHS和AAMI标准

6、测量间隔：10、15、20、30、60分钟等多种选择。

7、充气方式：自控泵

8、显示:液晶显示屏

9、分析软件要求中文界面，具有数据表图、趋势图、血压升降图、柱状图圆饼图及心率血压收缩压乘积

10、提供产品质量认证证书，欧盟CE认证或美国FDA认证

系统要求

电脑配置：知名品牌商用电脑，目前最先进的操作系统CPU:4G以上硬盘容量500G以上并配备知名品牌黑白激光打印机一台