手动密集架技术参数

| 规格 |  |  | 900*750*2800mm八层（三组一列，六列） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备装置 |  | 材料规格 | 技术参数 |  | 技术标准 | 性能说明 |
| 轨道 | 轨道座 |  | δ=3.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 | 防锈蚀能力强，刚性好，承重能力大，表面光滑平整，滚轮滚动摩擦力小 |
|  | 轨芯 |  | 20×20mm | 实心方钢 |  | GB710 |  |
| 底盘 | 底梁 |  | δ=3.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构，移动列底盘上装有防倒装装置。通过二次折弯成型，高度120mm，钢板厚度3.0mm，可分段焊接后整体组合，具有对接互换性。 |
|  | 底盘高度 |  | δ=120mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |  |
| 架体 | 立柱 |  | δ=1.5mm | 冷轧钢板 |  | GB710 | 全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖、安装规范，层数和间距可自由调整，表面亚光喷塑 |
|  | 搁板 |  | δ=1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |  |
|  | 分隔板 |  | δ=1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |  |
|  | 挂板 |  | δ=1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |  |
|  | 门框 |  | δ=1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 | 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑，配名牌锁具。ISO90002认证产品 |
|  | 门板 |  | δ=1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |  |
|  | 钢制侧护板 |  | δ=1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 | 表面平整，设计美观，表面亚光喷塑 |
| 传动装置 | 轴承 |  | P204 | 外球面轴承 |  | GB1285 | ISO9002认证产品，精密度高，万向灵活，材料质量好 |
|  | 传动轴 |  | 20 | 45#钢 |  | GB699 | 传动机构配合精度高。传动轻便灵活，运行平衡，性能达到国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Ø25*2.5mm | 无缝钢管 |  | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200铸铁 |  |  | GB9439 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚轮精制 |  | GB1135 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | Ø8.5节距12.7 |  | GB1244 | ISO9001认证国优产品 |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 |  |  | 造形美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍。摇动任任意一列均不会带动其他把手 |
|  |  | 滚珠 |  |  |  | GB1285 |  |
|  |  | 轴承 |  |  |  |  |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 |  |  |  | 每列装有制动装置,磁性密封条，操作方便,制动可靠,使用存取安全 |
|  | 中列制动装置 |  | ABS专用滑块 |  |  | / |  |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm |  | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防水、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能 |
|  | 顶板 |  | δ=1.0mm |  | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防尘、防鼠板 |  | δ=1.0mm |  | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | δ=3.0mm |  | 热轧钢板 | GB710 |  |
| 紧固件 |  |  | 45#，Q235A |  | 国标 | GB5782 | ISO9002认证产品 |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 |  |  |  | 热固性粉末 |  | 通过ISO14001环保认证 |
|  | 前处理药剂 |  | ZN系磷化 |  | FRE-9001E | / |  |
|  | 纯水洗 |  |  |  | 电导率≤10μs | 常温 |  |

备注： δ材料的厚度

- GB国家标准