附件一：

六安市第二人民医院健康管理中心

维修改造项目招标需求

- 一、项目名称：六安市第二人民医院健康管理中心维修改造及病理中心通风改造项目

二、项目概况：根据医院发展需要，对我院健康管理中心的采血室、会议室、护士站等区域进行更合理化的改造。

三、付款方式：

项目竣工验收合格后送审计部门审计，最终价格依据审计公司出具的结算审计报告为准。

甲方收到审计结算报告30个工作日内支付工程款的95%，余款5%作为质保金，在保修期满后一次性无息付清。

- 四、采购及安装需求：

- 1、使用材料必须符合国家质量标准，材料到场需提供合格证、检测报告等证明文件；

- 2、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。

3、施工期间遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围设施、工程等不受损坏。

4、工程质保期：质保 2 年

5、施工周期：30个日历日

5、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采血室改造 |  |  |  |  |
| 1 | 原采血窗口拆除 |  |  |  |  |
|  | 拆除橱窗及柜台隔断 | 含垃圾清理外运 | ㎡ | 18.7 |  |
| 2 | 面墙拆除 |  |  |  |  |
|  | 墙砖拆除 | - 1、拆除块料面层、结合层； - 2、清理基层； | ㎡ | 69 |  |
|  | 砖砌体拆除 | 砖体墙拆除 | m³ | 5.0 |  |
|  | 墙砖修补 | 1、瓷砖：600*1200 2、含砂浆粘结剂 | ㎡ | 2 |  |
|  | 制作假梁 | 1、制作镀锌方钢管梁龙骨：4*6镀锌方管骨架（56㎡） | kg | 180 | 具体见平面图或现场勘察 |
|  |  | 2、面层：木工板基层+铝塑板面层 | ㎡ | 9.2 |  |
|  |  | 硅酮胶 | 支 | 实际需求 |  |
|  | 地砖修补 | - 1、铺门槛石：长*宽12m*0.24m - 2、含砂浆粘结剂 | m | 12 |  |
| 3 | 增建3间功能室（见平面图） |  |  |  |  |
|  | 隔断墙（厚10公分） | 1、40*60方木龙骨；2、双面木工板+双面铝塑板 | ㎡ | 60 |  |
|  | 实木套装门M0921 | 1、优质成品实木套装门；2、含门套、五金配件及安装、打胶等；3、安装L型执手杆锁。 | 套 | 3 |  |
|  | 立柱面盆（含管材） | 1、含龙头、软管、三角阀等辅材； 2、含冷、热水管路材料及施工。 | 套 | 3 | 管路需现场勘察 |
|  | 控制柜 | 1、控制3间功能间设备电路；2、含进出电缆线、辅材等 | 套 | 1 | 电缆现场勘察 |
|  | LED照明灯（含线路） | 1、600*600LED吸顶灯；2、含开关面板；3、含线路材料及施工，采用2.5mm2铜单（套管）。 | 套 | 3 | 线路需现场勘察 |
|  | 五孔插座（含线路） | 1、86型10A安全型单相插座；2、含线路材料及施工，采用6mm2铜单（套管）。 | 套 | 6 |  |
|  | 网络接口（含线路） | 含线路材料及施工 | 套 | 3 |  |
|  | 插座（空调） | 1、86型10A安全型单相插座；2、含线路材料及施工，采用4mm2铜单（套管）；3、空调冷凝水排水口。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 拆除及修复 |  |  |  |  |
|  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原天棚吊顶；2、清理基层 | 项 | 1 | 拆除砌体墙和采血吧台等造成损坏的部分 |
|  | 更换天棚龙骨 | 1、铝合金T型天棚龙骨；2、主龙骨为U50、T32 | 项 | 1 |  |
|  | 修复天棚 | 硅钙板吊顶 | 项 | 1 |  |
|  | 零星砌体 | - 1、标准砖：240*115*53； - 2、M5混合砂浆砌筑；3、抹灰 | 项 | 1 |  |
| 二 | 会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 面墙拆除 |  |  |  |  |
|  | 墙砖拆除 | 1、拆除块料面层；2、清理基层 | ㎡ | 25 |  |
|  | 砖砌体拆除 | 砖体墙拆除 | m³ | 6 |  |
|  | 墙砖修补 | 1、瓷砖：600*1200 2、含砂浆粘结剂 | ㎡ | 2 |  |
|  | 地砖修补 | - 1、门槛石：长*宽6.4m*0.24m - 2、含砂浆粘结剂 | m | 6.4 |  |
|  | 制作假梁 | 1、制作镀锌方钢管梁龙骨：4*6镀锌方管骨架（35㎡） | kg | 110 | 具体见平面图或现场勘察 |
|  |  | 2、面层：木工板基层+铝塑板面层 | ㎡ | 6 |  |
|  |  | 硅酮胶 | 支 | 按需求 |  |
| 2 | 增建2间功能室（见平面图） |  |  |  |  |
|  | 隔断墙（厚10公分） | 1、40*60方木龙骨；2、双面木工板+双面铝塑板 | ㎡ | 12 |  |
|  | 实木套装门M0921 | 1、优质成品实木套装门；2、含门套、五金配件及安装、打胶等；3、安装L型执手杆锁。 | 套 | 2 |  |
|  | 立柱面盆（含管材） | 1、含龙头、软管、三角阀等辅材； 2、含冷、热水管路材料及施工。 | 套 | 2 | 管路需现场勘察 |
|  | 控制柜 | 1、控制2间功能间设备电路；2、含进出电缆线、辅材等 | 套 | 1 | 电缆现场勘察 |
|  | LED照明灯（含线路） | 1、600*600LED吸顶灯；2、含开关面板；3、含线路材料及施工，采用2.5mm2铜单（套管）。 | 套 | 2 | 线路部分现场勘察 |
|  | 五孔插座（含线路） | 1、86型10A安全型单相插座；2、含线路材料及施工，采用6mm2铜单（套管）。 | 套 | 4 |  |
|  | 网络接口（含线路） | 含线路材料及施工 | 套 | 2 |  |
|  | 插座（空调） | 1、86型10A安全型单相插座；2、含线路材料及施工，采用4mm2铜单（套管）；3、空调冷凝水排水口。 | 套 | 2 |  |
|  | 防盗窗 | 防撞不锈钢防盗窗 | ㎡ | 5.4 |  |
| 3 | 拆除及修复 |  |  |  |  |
|  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原天棚吊顶；2、清理基层 | 项 | 1 | 拆除砌体墙和采血吧台等造成损坏的部分 |
|  | 更换天棚龙骨 | 1、铝合金T型天棚龙骨；2、主龙骨为U50、T32 | 项 | 1 |  |
|  | 修复天棚 | 硅钙板吊顶 | 项 | 1 |  |
|  | 零星砌体 | - 1、标准砖：240*115*53； - 2、M5混合砂浆砌筑；3、抹灰 | 项 | 1 |  |
| 三 | 护士长吧台 |  |  |  |  |
| 1 | 老护士站拆除 | 含拆除后墙面修复 | 项 | 1 |  |
| 2 | 新建护士站吧台 7500*800*1200 | 1、下部木柜，大理石台面； 2、高度：1200mm | 项 | 1 |  |
|  | 五孔插座（含线路） | 1、86型10A安全型单相插座；2、含线路材料及施工，采用2.5mm2铜单（套管）。 | 套 | 4 | 线路需现场勘察 |
|  | 网络接口（含线路） | 含线路材料及施工 | 套 | 2 |  |
| 3 | 掏砌门空M1021 | 1、零星砌体；2、标准砖：240*115*53；3、M5混合砂浆砌筑；4、抹灰 | 项 | 1 |  |
|  | 瓷砖 面切割 | 门洞M1021 | 项 | 1 |  |
|  | 门空包套 | M1021包门套 | 项 | 1 |  |
| 四 | 公共卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 蹲便器拆除（含隔断） | - 1、拆除蹲位及隔断，清理垃圾； - 2、地下基础修复平整并抹灰； | 个 | 5 |  |
| 2 | 后门拆除 | 拆除钢质门M1021 | ㎡ | 2 |  |
|  | 封门空预留窗户C1015 | 1、标准砖零星砌体；2、M5混合砂浆砌筑；3、抹灰 | 项 | 1 |  |
|  | 贴墙砖（门洞四周） | 1、周长1200mm以内；2、含切割、磨边、倒角；3、水泥砂浆粘结剂 | ㎡ | 5 |  |
|  | 铝合金窗C1015 | 铝合金推拉窗 | ㎡ | 1.5 |  |
| 3 | 地面整平 | 1、4*6cm镀锌方钢管制作方管地笼 | m | 81 |  |
|  |  | 铺高20cm竹丝板底层 | ㎡ | 27 |  |
|  |  | 强化地板 | ㎡ | 27 |  |
| 五 | 其他事项 |  |  |  |  |
| 1 | 门槛石 |  | m | 4 |  |
|  | 零星砌体 | - 1、标准砖：240*115*53； - 2、M5混合砂浆砌筑；3、抹灰 | 项 | 1 |  |
| 2 | 垃圾清理外运 | 后期清扫、外运等一切施工费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 成品保护 | - 1、地面、墙面瓷砖等成品保护； - 2、铺保护层 | 项 | 1 |  |
| 4 | 防护围挡 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| （注：报价含材料、人工、运输、税费等所有费用） |  |  |  |  |  |