手术床技术参数

1、电动单元需进口，输出力大，质量可靠性高。

2、手术台的手动动力源，性能要稳定。

3、手术台需选用医用级不锈钢材质，表面需经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便。

4、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁。

5、头腿板可拆卸，便于操作，提供更加灵活的手术空间。

6、采用手控器操纵，需设有防止误操作的钥匙开关。

7、手术台底座具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠。

8、台面标配内置腰桥，为手术提供方便。

9、可选配内置蓄电池，保障手术台无间断工作。

10、台面可选纵向平移。

11、床面前后倾角度 前倾≥20°、后倾≥20°

12、床面左右倾角度 左倾≥20°、右倾≥20°

13、头板折转角度（手动） 上折≥45°、下折≥25°、可拆卸

14、腿板折转角度（手动） 下折≥90°、外展≥90°、可拆卸

15、背板折转角度（手动） 上折≥75°、下折≥15°

16、台面最大平移距离≥300mm

17、额定承重＞130kg