- 一 腹腔镜训练箱   1个（合资或进口）

- 设备通过图像转换器将训练箱内部的图像采集，传输到液晶显示器上，训练箱上设有相对独立的操作空间，手术器械通过多个模拟TROCAR 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，专门用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统。

- 一）硬件配置

- 1.高清显示器：1台  实时显示模拟操作画面

- 1.1产品类型：LED显示器，广视角显示器

- 1.2 屏幕尺寸：大于或等于19英寸

- ★1.3 最佳分辨率：1920x1080，具备调焦功能

- 1.4屏幕比例：16:9（宽屏）

- 1.5 高清标准：1080p

- 2. 训练箱：1个  可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练

- 3.推车平台：1个  设备可根据需要移动位置

- 4.摄像头：1个    高清，记录操作全程，内置荧光灯，可控制模拟器内部光线强弱

- 5.配件箱：1个    存放训练操作模块、训练器械及其他备品备件

- 5.1 模拟手术器械：直分离钳：1把、弯分离钳：1把 、持 针 器：1把、弯剪：1把

- 5.2 缝合皮肤    用于缝合打结练习

- 5.3 肠管       用于肠管练习

- 5.4 训练豆    用于手眼协调练习

- 5.5套圈       用于双手配合、空间感知练习

- 二）技术要求

- 1.整套设备组成部分应包括：腔镜模拟训练箱、摄像头、图像转换器、液晶显示器、推车平台、配件箱等；

- ★2.该系统支持≥8个trocar口位置，可以进行任意位置的练习；

- 3. 该系统支持摄像头0度镜、30度镜，根据需要可扩展45度镜以及60度镜模拟，可以任意切换，摄像头可以360度转动；

- 4.训练箱两侧可开放，方便取放训练模块；

- ★5.设备可带有湿式托盘，可做动物实验；

- 6.腹腔镜训练箱设有专用训练豆，配合腔镜训练使用；

- 7.腹腔镜训练箱包含专用皮肤、肠管，硅胶制成，手感与人体组织接近；

- 8.配备推车，与训练箱为分体式设计，推车平台须有万向轮，方便移动摆放；

- 9.推车平台须带有抽屉，可放置键盘等物品；

- 10.推车平台配有机箱柜，可放置电脑主机，软件管理系统 1套，方便日后系统升级为网络版。

- 三）可实现的功能内容

- 过山车训练模块

- 训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度不小于15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。

- 三维定位训练模块

- 可进行三维定位训练，将环状物从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。

- 手眼协调训练模块

- 学员通过将不同颜色、大小的物体分别从栏内取出，归类放到指定栏内，可训练学员定位能力和手眼协调能力。

- 缝合打结训练模块

- 可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置；

- 可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等；

- 可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合。

- 钛夹钳夹训练模块

- 可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，，模拟血管长度不小于10厘米。

- 肠管吻合训练模块

- 可训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。

- 剪切技能训练模块

- 训练学员进行临床腹腔镜下剪切技巧技能。

- 套圈训练模块

- 通过双手转换套圈，训练腔镜学员在操作过程中的双手稳定性。

- 二 器械柜   1个

- 1）采用优质304不锈钢板焊接而成，表面平滑，美观大方。

- 2)优质环保胶条夹5MM厚玻璃，坚固，美观。

- 3)里面配有活动隔板可以放置器械包,隔板下面均有加强筋。

- 4)柜门安装有锁，安全方便无菌器械管理。

- 5）规格900*500*1750mm