中央遥测心电监护系统

| 招标技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 硬件配置 |
| 1.1 | 主机：500G硬盘，4G内存 |
| 1.2 | 显示器：标配20寸液晶显示器 |
| 1.3 | 打印机：激光打印机 |
| 2 | 系统参数 |
| 2.1 | 具备全中文操作界面；具有无线或远程联网功能 |
| 2.2 | 数据存储与回顾：全参数趋势回顾600小时，20000例病人全信息数据存储 |
| 2.3 | 具有患者信息管理功能，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能 |
| 2.4 | 单机联网通道1-16床同屏显示，32-64床多屏显示，多画面同步切换显示功能 |
| 2.5 | 报警功能：全参数报警设置及声光双重报警 |
| 2.6 | 滤波功能：具有心电自适应滤波功能，抗高频、基线漂移、肌电、除颤等干扰 |
| 2.7 | 打印功能：具有分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印 |
| 2.8 | 具有对无线联网设备在线设置与测试：频点，设备号，信号场强等功能 |
| 2.9 | 须同时具有全数字无线遥测联网通信模式，支持远程通信拓展模式通讯能力，实现多种不同联网模式的监护设备的实时联网，并可同屏显示 |
| 2.10 | 可实现重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示 |
| 3 | 遥测盒参数 |
| 3.1 | 三参数盒：具有心电、血氧饱和度、脉搏测量功能 |
| 3.2 | 液晶屏幕显示，数据清晰、准确 |
| 3.3 | 具有护士呼叫功能 |
| 3.4 | 心率测量范围：(30～250)次/分 |
| 3.5 | 血氧饱和度测量范围：0%～100% |
| 3.6 | 脉搏测量范围：(30～250)次/分 |
| 3.7 | CDMA数字通信、数据传输可靠 |
| 3.8 | 电池工作：使用5号可充电电池供电，功耗低, 连续使用36小时以上 |
| *3.9 | 所有遥测盒均可与主机无线或远程联网， |
| *3.10 | 提供中华人民共和国信息产业部无线电管理局核发的无线电发射设备型号核准证 |
| *3.11 | 提供CMC计量器具许可证 |
| 3.12 | 质保期三年 |