呼吸训练器

- 功能概述：

专门用于呼吸肌评定训练设备。可以实现最大吸气压检测、最大呼气压力检测。呼吸肌训练，包括吸气阻力训练，呼气阻力训练。亦可进行呼吸控制训练。满足临床科室评估病人呼吸肌功能的需求。

- 产品特点：

2.1 可进行吸（呼）气能力、最大吸（呼）气流速、吸（呼）气肌力检测；

2.2 实时监测吸（呼）气功率、流速、体积、负荷，能量消耗等指数；

2.3可变量调整训练负荷，自定义个性化呼吸训练方案；

2.4可连接电脑软件，实时监测测试训练过程；

2.5测试训练过程数据详细，可打印生成报告。

- 技术参数：

3.1负荷显示：5-300cmH2O

3.2训练计数器：高达999次

3.3图解负荷显示：最近的36次训练

3.4功率显示：0-99.9瓦特

3.5图解功率显示：最近的36次训练

3.6体积显示（训练）：0-8升

3.7图解体积显示：最近的36次训练

3.8能量显示： 0-9999焦耳

3.9图解能量显示：最近的36次训练

3.10肌力指数显示：0-300cmH2O

3.11肌力指数评级：很差，差，一般，平均值，好，很好，极好

3.12流速: 0-13升/秒

3.13体积显示（测试）：0-8升

3.14精确度：压强：±1% 流速：±5% 体积：±5%

3.15分辨率： 压强：1cmH2O，流速：0.1升/秒

3.16声音：滚动/选择；

3.17电池电量低；训练结束，提示充电；

3.18按键：开机键

3.19充电：USB充电

3.20正常工作电量时长：长达15小时

3.21充电指示器：充电过程中有指示灯显示，屏幕有电池充电标识显示

3.22电池使用寿命：连续充放电1000次后，电池容量不低于额定容量的80%

3.23电池：1×可充电锂电池

3.24尺寸规格：167×62×64毫米

3.25重量： 200克

3.26数据传输方式：有线和无线两种方式

3.27无线传输距离：5米内能够可靠传输数据

3.28显示屏：2.4寸液晶彩色触屏

3.29储存温度：.-20°C 至60°C

3.30工作温度：5°C 至40°C

3.31 质保期三年。