2.7mm宫腔检查镜技术参数

*1、 12度宫腔检查镜，直径2.7mm，工作长度317mm，有效景深范围0-150mm，角分辨力≥3.5

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

*5、一体式内外鞘设计，直径5.5mm，器械通道5Fr

配置要求：

2.7mm宫腔检查镜一根

一体式内外鞘一根