宫腔双极电切镜技术参数

※1、12度、直径4mm新型不失真超广角镜，工作长度307mm，可浸泡，可高温高压，可气熏消毒；光学分辨率≥8.5LP/mm

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

配置要求：

12度4mm电切镜一根

24Fr连续冲洗内鞘一根

26Fr连续冲洗外鞘一根

闭孔器一根

双极电切环二根

双极工作手件一把

双极导线一根

需与医院现有的电切镜通用