附件：

第一包：彩色多普勒诊断仪  数量：1台  预算金额：200万

一、名    称：智能化四维产筛超声诊断系统

二、数    量：一套

三、设备用途：

妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。投标设备为最新上市高档智能化专业机型。

四、彩色多普勒诊断仪要求：

1、主机硬件要求：

1.1显示器要求：≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，多个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜，左右旋转，具有独立的显示器锁定装置；

★1.2 触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立调节(非移动操作面板)，独立调节角度≥28度，支持手势控制，触摸屏与显示器图像可以同步显示，可在触摸屏上任意调节容积图像；

★1.3 触摸式TGC显示≥10段，可在触摸屏上保存条件设计，条件保存≥10个；

1.4 控制面板可以独立左右旋转，电动上下升降，满足不同的位置需求

1.5 耦合剂加热装置；

1.6 激活探头接口≥4个，采用无针式探头接口设计均可通用；

★1.7 固态硬盘设计，固态硬盘≥512GB，空置可用一体化USB接口≥8个

1.8输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA，外部音频输入，音频输出；

1.9连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0；

2、系统要求：

2.1数字化二维灰阶成像单元、彩色多普勒单元、能量多普勒成像单元、脉冲波多普勒成像单元、CW连续波多普勒成像单元、实时四维成像单元；

★2.2二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量；

2.3预设条件，针对不同的检查条件，预设最佳的图像检查条件

2.4、具备局部放大、全屏放大等功能

2.5 系统动态范围：≥361dB，最大显示深度 ≥42cm

2.6空间复合成像技术，要求曲别针实验最多显示9条扫描线；斑点噪声抑制成像要求可调级别≥5级

3、血流及产筛检查优化技术：

3.1晚孕期优化技术：智能图像增强技术，低频图像、高频图像融合，可智能识别因强回声结构产生的声影区图像，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响。

3.2早孕优化： 高清成像技术，2倍提高分辨率

3.3 精细血流成像技术

★3.4锐彩血流显示技术，二维血流能够立体呈现。可用于所有的应用，帮助提供直观的空间间邻关系信息，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系，支持所有探头

★3.5具备锐微血流成像技术，将组织中极低速和微弱的血流信号与组织运动噪音鉴别、提取，得到纯净、敏感的血流信息，具有高敏感度、高帧频、高空间分辨率、高穿透力；并可在ROI取样框内单独计算血流像素点和面积，以及二维灰阶和血流像素点及面积数据，最后得出比率，既VI定量

3.6. 频谱多普勒：方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF），最低测量速度：≤ 0.5mm/s  ，显示方式：B/D、B/C/D

3.6.1取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-20mm。

3.6.2支持胎儿心率的自动测量，无需进入产科软件包即可实现，实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头

3.7.彩色多普勒：显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等；显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

4、测量与分析

4.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等，腹部测量与分析，产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，妇科测量与分析，颈动脉测量与分析，上下肢动静脉测量与分析

4.2小儿髋关节测量功能，检测关键结构，一键完成分型，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型

4.3胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。

4.4胎儿生长参数智能检测功能，基于Deep Learning深度学习算法，在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长参数。

4.5测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域实时显示，提高测量数据获取的精确性。

5、智能三维、四维成像技术

5.1 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D ；多种三维显示模式，包括：表面模式(一般,柔和)，透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)，亮度模式

5.2具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

5.3具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。具有3D立体图像编辑切割功能。

5.4具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。

5.5针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。

5.6可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力。

5.7胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面部容积图像。

5.8三维成像独立功能，可通过任意移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的信。不同于魔术剪，无需设定擦除区域，可任意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化了以往进行立体切割需要旋转的步骤。

5.9利用自然光的衰减系数，使三维图像更自然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。

5.10水晶成像技术或者类似技术：容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，能准确了解解剖结构，真实透视可视化，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管，附图。

5.11智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。

5.12任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。级任意不规则形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。

6、高级应用功能：

6.1智能盆底解决方案，可对盆底超声检查中的各径线及角度进行自动测量与评估，并自动形成结构化报告，提高测量精准度，简化测量流程。

6.2三维/四维子宫输卵管造影功能：通过宫腔内注入造影剂，在腔内容积探头下，可进行三维及四维输卵管造影成像，用于诊断子宫宫腔病变及评价输卵管通畅性等。

6.3 二维卵泡自动评估技术：2D模式下利用Deep Learning深度学习算法自动识别查找卵泡，并测量每个卵泡的大小以评估卵泡状态，为IVF提供有用的指标。

6.4主机内置子宫形态学分类，判断子宫形态是否正常。

★6.5智能卵泡容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。，智能窦卵泡容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小分组排序及计数。

6.6血管内中膜自动测量技术：自动同时测量前壁和后壁内中膜一段范围内的厚度，自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等

★6.7 静脉造影功能：通过静脉注入造影剂，在腹部探头和容积探头支持下，可进行腹部及妇科静脉造影成像，用于诊断腹部及盆腔肿物的定性分析。同时提供TIC时间强度分析曲线及12项定量分析参数，定量评估肿物情况。

6.8宫颈弹性成像技术；对宫颈硬度进行分析。

6.9 应变式弹性成像，并可进行弹性定量分析，计算应变比（Strain Ratio），并可支持容积探头；

6.9.1乳腺弹性成像：单感兴趣区取样技术，操作者只需选取单一感兴趣区域即可快速自动获得目标应变值与背景脂肪组织应变的比值，增加了测量的便捷性和可重复性。双感兴趣区取样技术，操作者可自定义参考区和病变区，系统即自动计算病变区域与正常组织的应变比B/A，仪器内置弹性彩色编码指控标尺来提示弹性图像采集质量.

6.9.2 甲状腺弹性成像：无需外部压力，通过采集颈动脉搏动对甲状腺组织产生的压力及应变力而获得甲状腺的弹性图像，对甲状腺内感兴趣区内组织弹性的均匀度进行量化分析，并获得甲状腺弹性对比指数

7. 探头技术【本次采购四把探头单晶体材质或者纯净波材质或者冰晶材质凸阵探头1把，单晶体凸阵容积探头1把，线阵探头1把，腔内容积探头1把】

7.1 支持3D及实时3D成像

★7.2单晶体凸阵探头：频率范围2-9MHz

★7.3单晶体凸阵容积探头：频率范围1-8MHz

7.4 线阵探头：频率范围3-12MHz

7.5腔内容积探头：频率范围2-10MHz

- 程序化操作流程：多模态一键智能优化：通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。

9. 免费提供接口及相关高清采集卡（兼容我院PACS系统）。

10 配备配套工作站一套（主机+显示器）：要求CPU≥i5 12代，固态硬盘≥512GB，内存≥16GB，显示器尺寸≥23.8英寸，主板至少提供PCI-E插槽≥1个，COM口≥1个，提供原厂三年质保。

11. 售后部分

11.1 免费保修年限为24个月，24个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；

11.2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

11.3 保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。

11.4 网络培训教育平台： 厂家有专门为用户开放的集培训、学习一体的多功能网站。 在该平台，用户能学习同投标品牌设备操作基本技能和高级应用功能，了解到最新的专业动态和活动。（提供教育平台截屏图片）

11.5为保证投标品牌的先进性和设备的成熟性，投标品牌在安徽省三级医院装机量不少于20台（提供用户名单和合同）。

第二包：关节镜系统  数量：1套   预算金额：200万元

4K超高清关节镜系统参数

★1、整体要求：摄像主机、摄像头 、光源、监视器、图文管理系统为同一品牌，统一售后。

2、4K高清摄像控制系统，光源系统、摄像主机为一体化设计

★2.1、摄像主机支持视频输出分辨率（3840*2160）像素（4K），1920 x 1080(1080P)输出接口可支持HDMI、3G-SDI、DP、USB-2.0、USB-3.0等

2.2、垂直扫描频率：＞55Hz

2.3、信噪比：>32dB

2.4、空间频率响应：SFR  50%  14 周/度,   SFR 30% 21 周/度

2.5、静态图像宽容度≥90

★2.6、摄像主机面板具有亮度调节按钮，可调高或调低图像亮度。摄像主机，摄像头可调节白平衡范围，主机面板具有触摸显示屏；

2.7、光学变焦耦合器变焦范围为14-29mm(注册证体现)

2.8、灭菌：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro

★2.9、需具有动静态图像采集功能，摄像主机带USB接口，可直接连接存储介质；

3、高清摄像头

3.1、摄像头为CMOS摄像头，摄像头可高温高压消毒

3.2、图像采集/视频录像分辨率均达1920*1080摄像头通过按键调节各功能

3.3、摄像头按键具有，单击、和长按二种功能；

3.4、摄像头按键可调节白平衡；

★3.5、摄像头按键可控制录像和拍照；

3.6、摄像头按键可调节亮度；

4、LED冷光源系统

4.1、光源为LED冷光源；

4.2、色温5500--8500K；

★4.3、LED灯泡寿命≥30000小时

4.4、光输出亮度主机可调节；

4.5、具有自动待机保护功能，光纤拔出后，光源自动待机

4.6、光纤≥3m，可高温高压消毒

4.7、可兼容主流品牌光纤

5、数字化记录系统

★5.1、图文管理系统带有触摸屏、可通过触摸屏完成资料管理、病人信息录入等操作

★5.2、图文管理系统内存≥1T硬盘，可与外接U盘，保证数据安全

5.3、图像采集格式：JPEG

5.4、图像输入分辨率：3840 x 2160， 1920 x 1080P等

5.5、图像格式：JPEG/BMPM/H.264

5.6、视频输入方式为:SDI

★5.7、储存寿命5年，使用寿命15年

★5.8、可定制化图像、视频、文本、音频等格式，支持PACS/EMR/DICOM协议

5.9、USB接口：3 x USB 3.0，2x USB 2.0

6、医用专业监视器

6.1、分辨率≥3840 x 2160；

6.2、同品牌医用级别4K高清监视器，尺寸≥32英寸；

6.3、监视器具备HD-SDL/HD-DVI/VGA等接口。

6.4、16:9高清宽屏

- 机械助力盐水架

- 8.1、根据输液需求通过释放按钮调节即可随意调节输液高度

- 8.2、大尺寸底座设计，无需附加平衡器件即可达到稳定，安全性

- 8.3、具备四个独立拉钩，可单独调节上下升降高度

- 8.4、机械升降操作，无需充电

- 8.5、上下调节范围：1600-2600mm

- 8.6、拉钩承载力：40KG冲洗液（单挂钩约10L/10000CC冲洗液）

- 8.7五星底座采用PA66材质，医用锁止万向静音脚轮移动无噪音

- 8、肩关节牵引架系统

- 8.1、肩关节牵引架高度调节范围：100cm-160cm;长度调节范围：105cm-155cm;

- 8.2、肩关节牵引架系统是一款三点式牵引架，针对肩关节手术的手术产品，可通过牵引手臂完成肩关节手术。主要用于肌肉么断裂，肘腕牵引，手臂骨折手术等。

- 8.3、肩关节牵引架可以通过机械式齿轮摇把操作整体升降，根据手术需要位置锁定。横臂可以360°万向调节。

- 8.4、标配带有可以移动推车，牵引主体可拆卸，便于存放。

- 8.5、袖套可清洗、可消毒、可重复使用（低温等离子或环氧乙烷）。

- 8.6、配有砝码：0.5kg、1kg、2kg、3kg、5kg一套

- 8.7、亦可选配自动收缩袖套。

- 9、骨科手术腕关节固定装置

- 9.1、金属底板尺寸：230*155*14mm

- 9.2、基座高度：205mm

- 9.3、金属杆第一关节杆长度和直径：135mm/20mm

- 9.4、金属杆第二关节杆长度和直径：414mm/12.5mm

- 9.5、角度可调节：轴向约180°调节、冠状位约140°调节，理想的前臂及腕关节体位固定支持；

- 9.6、张力调节：上臂牵引旋钮支持上下范围牵引调节，最大支持，≥9kg拉力；上臂支持上下范围牵引调节；上塔支持上下范围调节；

- 9.7、腕关节镜牵引架可高温、高压、灭菌消毒；

- 9.8、配备指套5个

- 10.以上所有设备质保≥两年。

设备配置清单：

| - 名称 | - 数量（单位） |
| --- | --- |
| - 4K医用摄像系统主机 | - 1台 |
| - 高清摄像头 | - 1个 |
| - 光学变焦耦合器 | - 1个 |
| - 导光束 | - 1个 |
| - 图像管理系统 | - 1台 |
| - 医用监视器 | - 1台 |
| - 动力刨削系统主机 | - 1台 |
| - 刨削动力手柄 | - 2把 |
| - 动力脚踏 | - 1台 |
| - 等离子射频汽化系统主机 | - 1台 |
| - 射频脚踏 | - 1台 |
| - 4K 4mm 30度关节镜头及入路系统 | - 2套 |
| - 4K 2.7mm 30度小关节镜头及入路系统 | - 1套 |
| - 关节镜设备专用台车 | - 1台 |
| - 机械助力盐水架 | - 1套 |
| - 肩关节牵引架系统 | - 1套 |
| - 骨科手术腕关节固定装置 | - 1套 |

器械配置清单：

| - 半月板工具一套 |  |
| --- | --- |
| - 3.4mm0度大嘴篮钳 | - 1个 |
| - 3.4mm右弯篮钳 | - 1个 |
| - 3.4mm左弯篮钳 | - 1个 |

| - 膝关节镜工具一套 |  |
| --- | --- |
| - 开口取腱器 | - 1个 |
| - 闭口取腱器 | - 1个 |
| - 测量尺 | - 1个 |
| - 测腱器 | - 1个 |
| - 前叉胫骨定位钩（点对点） | - 1个 |
| - 前叉胫骨定位钩（足印） | - 1个 |
| - 弧形导向器手柄 | - 1个 |
| - 2.4mm导针套袖（斜面） | - 1个 |
| - 2.4mm定位导针 | - 1个 |
| - 胫骨钻 | - 1个 |
| - 胫骨钻 | - 1个 |
| - 胫骨钻 | - 1个 |
| - 胫骨钻 | - 1个 |
| - 前内入路前叉股骨瞄准器 | - 1个 |
| - 前内入路前叉股骨瞄准器 | - 1个 |
| - 前内入路前叉股骨瞄准器 | - 1个 |
| - 4mm铲头导针 | - 1个 |
| - 股骨钻（球头钻） | - 1个 |
| - 股骨钻（球头钻） | - 1个 |
| - 股骨钻（球头钻） | - 1个 |
| - 股骨钻（球头钻） | - 1个 |
| - 后叉胫骨定位钩 | - 1个 |
| - 后叉蠕虫过线器 | - 1个 |
| - 测深器 | - 1个 |
| - 探钩 | - 1个 |
| - 缝线抓钳 | - 1个 |
| - 4.0空心钻 | - 1个 |
| - 4.5空心钻 | - 1个 |
| - 骨导引针 | - 1个 |
| - PEEK界面螺钉改锥 | - 1个 |
| - 后叉保护器 | - 1个 |
| - 交叉韧带重建器械工具盒 | - 1个 |
| - 肌腱编制工作台 | - 1个 |

| - 肩关节镜工具一套 |  |
| --- | --- |
| - 缝线拉钩 | - 1个 |
| - 探钩 φ3.1×268 | - 1个 |
| - 30°组织起子 | - 1个 |
| - Bankart 锉 | - 1个 |
| - 骨锉刀 | - 1个 |
| - 单眼线结推结器 | - 1个 |
| - 4mm交换棒 | - 1个 |
| - 组织抓钳 | - 1个 |
| - 缝线抓钳 | - 1个 |
| - 开口线剪 | - 1个 |
| - 戳枪，直型 | - 1个 |
| - 推芯过线器45°左弯 | - 1个 |
| - 推芯过线器45°右弯 | - 1个 |
| - 推芯过线器90°直型 | - 1个 |
| - 0.45mm镍钛导丝 | - 1个 |
| - 肩关节手术基础工具盒 | - 1个 |

第三包：麻醉机 数量：5台  预算：200万元

麻醉系统技术参数

1基本要求：

★1.1适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，提供注册证证明资料

2.技术规格：

2.1工作条件及基本配件

2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz

2.1.3标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池最短供电时间使用时间≥150分钟（标准工作环境）

2.1.4 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口（可用于向监护仪传输数据），1 个 VGA 接口，4个辅助电源接口等

2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车

2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

2.1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2.2气源

2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.2.4快速充氧范围25 - 75 l/min。

2.3流量计

2.3.1全电子流量计 （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）

2.3.2具备备用流量计

2.3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

2.4挥发罐

2.4.1标配双麻醉罐位

2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌且挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿。

★2.4.3 支持同品牌（非OEM贴牌）地氟醚挥发罐，有单独注册证。

2.5呼吸回路

★2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

★2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml

2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

2.5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

2.5.6可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作

2.5.7具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

2.5.8标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

2.5.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

2.6呼吸机

2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可升级PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式

★2.6.3潮气量范围：

容量（VCV）控制模式：10ml-1500ml

压力控制容量范围：5ml-1500ml

（可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重）

2.6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O

2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

2.6.6呼吸频率：2-100次/分钟

2.6.7吸呼比：4:1到1:8

2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O

2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60%

2.6.11呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

2.6.12最大峰值流速大于160 L/min

2.6.13上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

2.6.14具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

★2.6.15主机配备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min

2.7数字和波形监测

2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

2.7.2彩色电容触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图

2.7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

2.7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

2.7.5可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测

2.7.6同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

2.7.7潮气量监测范围：0-3000ml

2.7.8分钟通气量监测范围：0-100L/min。

2.8整体要求：每台配备一个BIS和AG模块

3.产品认证

3.1认证：通过NMPA及CE认证

4、整套设备质保≥2年

麻醉监护仪技术参数要求：

- 模块化插件式监护仪，采用无风扇设计,主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

- 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

- ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥27种实时心律失常分析

- ★支持4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，可在机器界面内选择多导同步分析模式

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿，IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

- ★支持升级配备PiCCO技术监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

- 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

- ★支持FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

- 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

- ★支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

- 支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

- 支持与除颤监护仪，遥测，输注泵站，呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 27、整套设备质保≥2年

第四包：4k三维荧光腹腔镜  数量：1套，预算190万元

三维内窥镜荧光摄像系统参数

一、4K三维内窥镜荧光摄像系统主机（1套）：

- ★具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出≥4096*2160 超高清像素影像，实现超高清画质下的3D和近红外光荧光同时同屏成像；同时具有光谱染色功能，便于区分异形血管，辅助临床诊断；

- 防电击程度分类为：CF级，具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下；

- 支持八种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 - 四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏。不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况；

- ≥3种颜色风格，满足不同临床医生的色彩风格喜好；

- 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度；

- 主机具备智能去雾优化功能，提升烟雾下的图像画质；

- ≥7.8英寸触摸屏，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；

- 荧光灵敏度调节不少于3档，荧光亮度调节不少于7档，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理；

- ★≥2个内置USB刻录系统接口，可同时插入两个USB存储设备，一个USB设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储；并显示储存设备状态和可录制剩余时间；视频录制可以选择录制2D或3D模式，具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置；

- 视频录制4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps；

- 具有用户配置功能，医生可自定义≥20种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式；

- 主机具备计时器功能，可以通过计时器记录手术时长；

- 具有去网格功能，便于连接纤维镜和一次性输尿管成像导管，一机多用；

- 具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰；

- 主机信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥70dB；

- ★主机支持双屏异显和画中画，实现双镜联合、三维重建融合显示等功能，可整合超声影像，同屏显示，可通过摄像头按键调整超声和腹腔镜画幅大小，方便术者观察；同屏同录，方便教学 ；

- ★主机具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷；

- 具有3D视差调节功能及3D自动回正功能，满足临床客户立体感需要。

二、3D荧光电子镜（2套）：

- 一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持2D白光、2D荧光和3D白光、3D荧光成像、4096*2160超高清视频显示；

- 防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全；

- 具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下；

- 电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g；

- 快捷键可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度；

- 快捷键具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间；

- 有≥3个自定义按键，可设置≥20种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、计时器、白平衡、拍照、录像、电子放大、切换图像模式、一键切换2D/3D模式等功能；

- 直径10mm，30/0度视向角可选，工作长度≥320mm；

- 视场角≥80度，观察范围更大，更便于腹腔探查；

- ★电子镜防水防尘等级IPX7，整体支持高温高压（≥580次）、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式；

- 支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正；

- 免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷；

- 具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅；

- ★电子镜景深范围3-190mm；视场中心角分辨力≥9.02C/(°)。

三、2D摄像头（1套）：

1. 摄像头适配航空级悬浮式接插件，可有效避免黑屏问题，支持单手插拔，实现高可靠度连接

摄像头具有双CMOS成像芯片，分别针对白光和荧光独立成像，互不干扰；

2. 摄像头可接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像；

3. ★具有手自一体化对焦功能，可短按快捷键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦；

4. 摄像头重量≤ 240g，精巧轻便，减少握持压力。

四、2D荧光光学镜（2套）：

- 支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌，灭菌次数≥480次；

- 大景深光学视管，有效景深3mm-190mm；

- 直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

- 显色指数≥90，更好的色差分辨能力和色彩还原性；

- 视场中心角分辨力≥7.0C/(°)。

五、荧光冷光源（1套）：

- 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源；

- ★具有主机光源联动功能，自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗；

- 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm；

- 白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

- LED灯泡工作寿命≥58000小时；光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足；

- 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）；

- 具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

六、50L气腹机（1套）：

- ≥7英寸触摸屏；

- 流量≥50升/分钟，流量调节范围0.1-48L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

- 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

- 具有气体加热及排烟功能；

- 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需。

七、3D显示器（1套）：

      - ≥32寸4K医用LCD监视器；

      - 可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式；

      - 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；

      - 最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

      - 显示器对比度≥1000000；

      - 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

八、4K显示器（1套）

- 支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示；具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，显示4K图像和荧光显示；

- 显示面板使用光学玻璃全贴合技术；

- 监视器尺寸≥55寸。

九、能量平台（2套）：

- ★超声高频集成手术设备，主机可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械，可升级双极闭合模式，用于凝闭最大7mm组织及血管；

- 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发，器械接口均有在位状态及工作状态指示灯；

- 具备器械激发次数统计功能；

- ≥8英寸全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测；

- 可切割和凝闭最大可达7mm 的血管或其它软组织。同时具备智慧组织感应技术，通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出,从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全；

- 具备增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果；

- 单极切割模式可设置为纯切、混切；单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝；

- ★可提供2000万次/秒信号反馈，2000次/秒能量调控，根据组织特性实时精准补偿能量，保证电刀切割不同组织始终流畅；

- 双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝；

- 双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz。

十、台车（2台）：

- 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力；

- 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳；

- 台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。

十一、配置配套导光束4根

十二、整体要求：为保证图像质量及最佳兼容性，要求系统配置摄像系统主机、冷光源、荧光镜头、气腹机为同一品牌制造商，摄像系统主机、冷光源、气腹机、能量平台使用年限均≥10年。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 4K三维内窥镜荧光摄像系统主机 | 1台 |
|  | 3D荧光电子镜 | 2套 |
|  | 2D摄像头 | 1套 |
|  | 2D荧光光学镜 | 2根 |
|  | 荧光冷光源 | 1台 |
|  | 50L气腹机 | 1台 |
|  | 3D显示器 | 1台 |
|  | 55寸4K显示器 | 1台 |
|  | 能量平台 | 2台 |
|  | 台车 | 2台 |
|  | 导光束 | 4根 |

十三、整体要求：  质保三年